Модуль корректировки работы блока ЕСМ Honda CBR600rr 07

Модуль устанавливается в разрыв цепи с блоком ЕСМ .

Шаг 1.

Вам необходимо отыскать провод который  приходит на блок ЕСМ. Это провод Розовый с  зеленой полосой  который приходит на серый разъем блока ЕСМ. Если смотреть сверху  он находится в середине серого  разъема в нижнем ряду.

Шаг 2.

Перерезаем  РОЗОВЫЙ провод с зеленой ПОЛОСОЙ  возле блока ЕСМ  и в разрыв подключаем модуль корректировки  как это показано на рисунке

При этом обязательно соблюдая правильность подключения !!!

Вход сигнала, выход сигнала к блоку ЕСМ.  +12v  лучше взять с замка зажигания. И последний провод подключается к массе.

Шаг 3.

После подключения схема готова к работе. После подключения модуль следует закрепить, не следует располагать модуль на открытых местах, а также в местах попадания влаги или в местах с большой температурой  (двигатель, выхлопная система), так как это может привести к выходу его из строя

Шаг 4 .

Проверка модуля на дороге. Так как мотоцикл оборудован акселерометром  а модуль  процессором  и программным обеспечением  настоятельно в целях вашей безопасности советуем вам проверить работу блока и всей системы при спокойной езде. После проверки и убедившись, что все системы работают в порядке можно переходить  к дальнейшей  эксплуатации.

Список неисправностей и метод их устранения

| Мотоцикл не разгоняется больше 180 км\ч срабатывает отсечка Во время эксплуатации на приборной панели загораются красные лампы FI и демфер | 1.Проверте правильность подключения модуля 2.Неисправен модуль корректировки работы ЕСМ 1.Разрыв цепи. Не приходит сигнал с блока корректировки на блок ЕСМ. 2.Не приходит сигнал на модуль с датчика скорости. 3.Отсутсвует питание на модуле |
| --- | --- |

В целях вашей безопасности советуем вам проверить работу блока и всей системы при спокойной езде или на ровной и прямой дороге.